南华大学多媒体教学控制系统的规范操作

- lighton智能多媒体教学控制系统（使用范围：第一教学楼）

规范操作如下：

- 上课前，请先检查稳压电源是否开启供电，确认供电方可进行下一步操作；

- 开启控制面板左上角“系统开/关”键、开启麦克风；

- 系统开启约一分钟后投影机自动开启、电脑自动打开、电动幕布同时放下，教师即可开始上课；

- 当课程结束时，请再按控制面板左上角“系统开/关”键关闭，关麦克风，关闭计算机。此时将有蜂鸣器声响起，投影机自动关闭、电动幕自动升起，一分钟后控制系统安全退出。

常见的故障及处理：

- 若一键式开/关没有将投影机、幕布、电脑开启起，则可单独操作控制面板按钮及电脑开关；

- 若投影无电脑信号输出时，可操作面板将信号切换至“台式电脑”按钮；

- 若发现病毒导致电脑死机现象，重启电脑即还原正常状态；

- 如电脑与话筒均没声音，请检查功放开关是否正常开启供电，此情况一般容易发生在1楼和4、5、6楼教室；

- 建议老师们将U盘插入主机端口。

- 快捷3900Ⅱ型智能多媒体教学控制系统（使用范围：第二教学楼、第九教学楼）

规范操作如下：

- 上课前，首先检查稳压电源是否供电，开启稳压电源，打开面板的电源“开关”；

- 打开计算机，按动“上课”按钮，按动“开机”按钮，此时投影机灯亮起，电动幕自动放下，打开麦克风后，即可开始上课；

- 下课时，先按下“关机”按钮，投影机自动灯灭，电动幕升起，关闭计算机，关麦克风，关稳压电源后方可离开。

常见的故障及处理：

- 如遇声音问题故障，请打开控制面板小盖按“台式电脑”调节；

- 当投影无电脑信号输出时，请将投影机暂时关闭，待三分钟后再次打开投影机即可；

- 如遇病毒等异常情况时，重启电脑即可恢复正常，电脑均设有还原卡；

- SVS迅控智能多媒体教学控制系统（使用范围：第二教学楼）

规范操作如下：

- 上课前，首先检查稳压电源是否供电，开启稳压电源，将电卡插入取电；

- 将系统电源“开/关”键按至开启，开启开机“开/关”，此时投影机亮起、电动幕自动放下；

- 开启电脑主机，切换电脑信号，打开麦克风即可上课；

- 下课时，将电脑主机关闭，关闭投影机、将电动幕布升起，关闭麦克风电源，拔出取电卡。

常见的故障及处理：

若投影无电脑信息输出时，将信号切换至“台式电脑”即可正常上课。

四、快捷3900型智能多媒体教学控制系统（使用范围：第二、三、六、九教学楼）

规范操作如下：

  - 首先请检查稳压电源是否供电，开启稳压电源；

  - 将系统电源开/关键开启，打开电脑主机，开启投影机控制开关，此时投影机灯亮、电动幕布自动放下；

  - 将控制面板上投影视频选择开关选至“台式电脑” ，打开麦克风即可开始上课。

  - 下课时，关闭主脑主机，关麦克风，关闭系统电源和稳压电源即可离开。

常见的故障及处理：

- 若电脑没声音或投影无电脑信号输出时请选择控制面板“台式电源”调节；

- 如遇病毒等异常情况时，重启电脑即可恢复正常，电脑均设有还原卡。

南华大学教务处现代教育技术中心

2009-12-15